### Bezdrôtový domový zvonček

## Návod na inštaláciu

Tento bezdrôtový domový zvonček sa skladá z dvoch častí:

- Tlačidlo (vysielač)

- Zvonček so zabudovaným stroboskopom - svetlom (prijímač)

Na sprevádzkovanie tohoto zvončeka nepotrebujete žiadne vodiče.

Keď stlačíte tlačidlo, vyšlete signál ku zvončeku a spustíte zvukový signál (prípadne sa rozsvieti stroboskop. svetlo – podľa zvoleného režimu). Dosah tlačidla ku zvončeku je 100 metrov na voľnom priestranstve.

Zvonček môžete umiestniť kdekoľvek v dome, obchode, kancelárii atď. Počítajte s tým, že vzdialenosť môže byť mierne skrátená vplyvom stien, kovových predmetov a konštrukciou domu.

# Tlačidlo

- Napájanie tlačidla zabezpečuje 1 x 3V lithiová batéria (CV203), ktorá je pribalená.

- Odstráňte menovku vysunutím plastového krytu podľa obrázka. Potom použite malý skrutkovač na vysunutie zadného krytu pod ktorým sa nachádza batéria.

- Batéria je už inštalovaná, uvediete ju do prevádzky odstránením plastového pásika.

Na jeho pripevnenie na stenu použite dva otvory na zadnom kryte tlačidla. NEUMIESTŇUJTE TLAČIDLO NA KOV alebo DO BLÍZKOSTI KOVOVÝCH ČI SILOVÝCH VODIČOV!! Na pripevnenie použite malé skrutky a prípadne hmoždinky.

Odstráňte plastový pásik

- Potom zakrytujte menovku.

Dôležité: Nemontujte nikdy tlačidlo na kov ani do blízkosti kovových predmetov !

# Zvonček

- Zvonček je napájaný batériami.

- Odoberte zadný kryt zvončeka jeho vysunutím.

- Vložte 2 x 1,5 alkalické batérie (typ ¨C¨) podľa vyznačenej polarity

- Zakrytujte batérie, zvonček je pripravený na používanie.

# Nastavenie tónov

Tento zvonček má dva nastaviteľné tóny, ding-dong a Westminster. Možno ich nastaviť prestavením klemy v tlačidle, označenom T (pozri  obrázok).

# Nastavenie kódov

Zvonček je prednastavený z továrne, preto nie je nutné meniť ihneď kódy.

Ak bude zvonček sám od seba zvoniť, bez toho, že by niekto stláčal tlačidlo, prípadne ak má niekto v susedstve rovnaký zvonček zakúpený skôr ako Vy, pristúpte ku zmene kódov.

V tlačidle i zvončeku nájdete klemy označené 1 až 4.

Ak chcete zmeniť kód, jednoducho vyberte napr. klemu označenú číslom 1 vo zvončeku a tlačidle. Ak budú problémy pokračovať, to isté urobte s klemami 2, potom 3 atď. Môžete skúšať rôzne kombinácie 1,3,4 alebo 2,4 atď. Máte 16 možností.

Dbajte však na to, aby boli rovnaké pozície i vo zvončeku i v tlačidle, inak nebude zvonček zvoniť.

# Nastavenie hlasitosti

Zmenou polohy prepínača LO – HI nastavíte hlasitosť zvončeka

# Nastavenie režimu zvonku - stroboskop

Vďaka prepínaču umiestnenom vo zvončeku môžete zvoliť režim zvončeka.

Prepnutím zvolíte:

- Zvonček zvoní, svetlo bliká

- Zvonček zvoní

- Svetlo bliká

# Dôležité upozornenia

- Nemontujte nikdy tlačidlo na kov ani do blízkosti kovových predmetov

- Nevystavujte prijímač (zvonček) poveternostným vplyvom ani extrémnym podmienkam. Zvonček je určený iba na vnútorné použitie.

- Nekombinujte staré a nové batérie

- Používajte výhradne alkalické batérie

# Špecifikácia

A. Tlačidlo				B. zvonček

Napájanie	:	1 x 3V batéria	Napájanie	: 	2 x ´C´ batéria

El. spotreba:	3 mA zap.	El. spotreba	:	100 mA	iba zvuk

0,003 mA vyp.	  :	0,35 mA	zapnuté

:	200 mA	iba svetlo

:	280 mA	zvuk + svetlo

Teplotné rozpätie			:	-10 - +45C

Dosah				:	100 metrov	(na voľnom priestranstve)

Svetlo (stroboskop)					:	Bliká 8 x za 20 sekúnd

Fn							:	433,9 MHz

Dosah zvončeka sa uvádza vždy na voľnom priestranstve a môže byť výrazne ovplyvnený materiálom budovy, kde je používaný. Dosah je závislý na umiestnení tlačidla i zvončeka, ktoré nesmú byť v blízkosti silových vodičov a veľkých kovových predmetov.

Please add CE mark