### Nástěnné hodiny se zabudovaným bezdrátovým domovním zvonkem

### model CD101

## Návod na instalaci

Tento výrobek se skládá ze tří částí:

- Tlačítko (vysílač)

- Zvonek (přijímač)

- Hodiny

Pro zprovoznění tohoto výrobku není třeba jakýchkoliv vodičů.

Jestliže stisknete tlačítko, vyšlete signál ke zvonku a spustíte zvukový signál. Dosah tlačítka ke zvonku je 100 metrů na volném prostranství*.

Zvonek můžete umístit kdekoliv v domě, obchodě, kanceláři atd. Počítejte s tím, že vzdálenost může být mírně zkrácena vlivem zdí a kovových předmětů, viz upozornění *.

# Tlačítko

- Napájení tlačítka je 1 x 3V lithiovou baterií (CV2032), která je přibalena.

- Odstraňte jmenovku vysunutím plastového krytu dle obrázku. Poté použijte malý šroubovák k vysunutí zadního krytu pod kterým se nachází baterie.

- Baterie je již instalovaná, pro zprovoznění vytažením odstraňte plastový pásek.

- Použijte dva otvory v zadním krytu tlačítka k jeho připevnění na zeď. NEUMISŤUJTE TLAČÍTKO NA KOV NEBO DO BLÍZKOSTI KOVOVÁCH ČI SILOVÝCH VODIČŮ!! K připevnění použijte malé šroubky a případně hmoždinky.

- Poté zakrytujte jmenovku.

Důležité: Nemontujte nikdy tlačítko na kov ani do blízkosti kovových předmětů !

# Zvonek

- Zvonek je napájen bateriemi.

- Sundejte zadní kryt zvonku jeho vysunutím.

- Vložte 2 x 1,5V alkalické baterie dle vyznačené polarity

- Zakrytujte baterie, zvonek je připraven k používání.

# Nastavení kódů

Zvonek je přednastaven z továrny, proto není nutné měnit ihned kódy.

Jestliže zvonek bude sám od sebe zvonit, aniž by někdo mačkal tlačítko, případně má-li někdo v sousedství stejný zvonek zakoupený dříve než Vy, přistupte ke změně kódů. Tlačítko umístěte pro potřeby kódování co nejblíže zvonku.

V tlačítku naleznete klemy označené 1 až 4.

Chcete-li změnit kód, nejprve vyjměte z přijímače baterie, počkejte cca 2 minuty, poté jednoduše vyndejte/přepněte v tlačítku (dle provedení) např. klemu označenou 1 (můžete klemu 2, či další kombinace – máte 16 možností) , poté vložte do zvonku baterie, zvonek 2 x pípne a je připraven načíst kódy.  Stiskněte tlačítko se změněným kódem, zvonek zazvoní a je tím nakódován.

Nechte tlačítko cca 15minut v klidu a nemačkejte jej. Zvonek potřebuje 10minut na nakódování, po více než 10 minutách od prvního nakódování již nebude reagovat na jiná nenakódovaná tlačítka.

Jestliže budou problémy pokračovat, vyjměte ze zvonku baterie a postupujte od začátku pokynů pro kódování.

Dbejte vždy na to, aby při kódování byly ze zvonku (přijímače) vyjmuty baterie.

# Hodiny

- Schránka na baterie se nachází uprostřed zadní strany zařízení.

- Vložte 1 x 1,5V baterii (typ AA, alkalická) – pozor na polaritu, je vyznačena uvnitř

# Nastavení hlasitosti + melodií

Změnou polohy přepínače LO – HI nastavíte hlasitost zvonku. Přepínač je na zadní straně výrobku.

Výrobek je vybaven možností nastavit jednu z 8 zabudovaných melodií. Nastavení se provádí tak, že stisknete v tlačítku spínač označený ¨S¨ a stiskněte tlačítku. Zvonek přehraje melodii, chcete-li jinou melodii, opět stisknete tlačítko ¨S¨.

# Důležitá upozornění

- Nemontujte nikdy tlačítko na kov ani do blízkosti kovových předmětů

- Nevystavujte přijímač (zvonek) povětrnostním vlivům ani extrémním podmínkám

- Nemíchejte staré a nové baterie

- Používejte výhradně alkalické baterie

- Nikdy nepoužívejte DOBÍJECÍ baterie

# Specifikace

A. Tlačítko				B. Zvonek

Napájení	:	1 x 3V baterie	Napájení	: 	2 x 1,5V baterie, typ ´AA´

typ CR 2032

El.spotřeba	:	3mA zap.	El.spotřeba	:	100mA	zvuk

0,003mA vyp	  :	0,3mA		zapnuto

Teplotní rozpětí			:	-10 - +45C

Dosah				:	100metrů

Fn							:	433,9 Mhz

C. Hodiny

Napájení:		1 x 1,5V alkalická AA baterie

Dosah zvonku je uváděn vždy na volném prostranství a může být výrazně ovlivněn materiálem budovy, kde je používán. Dosah je závislý na umístění tlačítka i zvonku, které nesmí být v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů.