### Bezdrátový domovní zvonek						SC302

## Návod na instalaci

Tento bezdrátový domovní zvonek se skládá ze dvou částí:

- Tlačítko (vysílač)

- Zvonek (přijímač)

Pro zprovoznění tohoto zvonku není třeba jakýchkoliv vodičů.

Jestliže stisknete tlačítko, vyšlete signál ke zvonku a spustíte zvukový signál. Dosah tlačítka ke zvonku je 100 metrů na volném prostranství*.

Zvonek můžete umístit kdekoliv v domě, obchodě, kanceláři atd. Počítejte s tím, že vzdálenost může být mírně zkrácena vlivem zdí a kovových předmětů.

# Tlačítko

- Napájení tlačítka je 1 x 3V lithiovou baterií (CV203), která je přibalena.

- Odstraňte jmenovku vysunutím plastového krytu dle obrázku. Poté použijte malý šroubovák k vysunutí zadního krytu pod kterým se nachází baterie.

- Baterie je již instalovaná, pro zprovoznění vytažením odstraňte plastový pásek.

- Použijte dva otvory v zadním krytu tlačítka k jeho připevnění na zeď. NEUMISŤUJTE TLAČÍTKO NA KOV NEBO DO BLÍZKOSTI KOVOVÁCH ČI SILOVÝCH VODIČŮ!! K připevnění použijte malé šroubky a případně hmoždinky.

- Poté zakrytujte jmenovku.

Důležité: Nemontujte nikdy tlačítko na kov ani do blízkosti kovových předmětů !

# Zvonek

- Zvonek je napájen bateriemi.

- Sundejte zadní kryt zvonku jeho vysunutím.

- Vložte 2 x 1,5 alkalické baterie dle vyznačené polarity

- Zakrytujte baterie, zvonek je připraven k používání.

# Nastavení tónů

Tento zvonek má dva nastavitelné tóny, ding-dong a ding-ding. Lze je nastavit přestavením klemy v tlačítku, označeném T (viz obrázek).

# Nastavení kódů

Zvonek je přednastaven z továrny, proto není nutné měnit ihned kódy.

Jestliže zvonek bude sám od sebe zvonit, aniž by někdo mačkal tlačítko, případně má-li někdo v sousedství stejný zvonek zakoupený dříve než Vy, přistupte ke změně kódů.

V tlačítku i zvonku naleznete klemy označené 1 až 4.

Chcete-li změnit kód, jednoduše vyndejte např. klemu označenou 1 ve zvonku a tlačítku. Jestliže budou problémy pokračovat, to samé udělejte s klemami 2, poté 3 atd. Můžete zkoušet různé kombinace 1,3,4 nebo 2,4 atd. Máte 16 možností.

Dbejte však na to, aby byly stejné pozice jak ve zvonku tak v tlačítku jinak nebude zvonek zvonit.

# Nastavení hlasitosti

Změnou polohy přepínače LO – HI nastavíte hlasitost zvonku

# Důležitá upozornění

- Nemontujte nikdy tlačítko na kov ani do blízkosti kovových předmětů

- Nevystavujte přijímač (zvonek) povětrnostním vlivům ani extrémním podmínkám

- Nemíchejte staré a nové baterie

- Používejte výhradně alkalické baterie

# Specifikace

A. Tlačítko				B. Zvonek

Napájení	:	1 x 3V baterie	Napájení	: 	2 x 1,5V baterie typ ´AA´

typ CR2032

El.spotřeba	:	3mA zap.	El.spotřeba	:	100mA	zvuk

0,003mA vyp	  :	0,3mA		zapnuto

Teplotní rozpětí			:	-10 - +45C

Dosah				:	100metrů

Fn							:	433,9 Mhz

*Dosah zvonku je uváděn vždy na volném prostranství a může být výrazně ovlivněn materiálem budovy, kde je používán. Dosah je závislý na umístění tlačítka i zvonku, které nesmí být v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů.