### Bezdrátový domovní zvonek		SC302

## Návod na instalaci

Tento bezdrátový domovní zvonek se skládá ze dvou částí:

- Tlačítko (vysílač)

- Zvonek (přijímač)

Pro zprovoznění tohoto zvonku není třeba jakýchkoliv vodičů.

Jestliže stisknete tlačítko, vyšlete signál ke zvonku a spustíte zvukový signál. Dosah tlačítka ke zvonku je 100 metrů*

# Tlačítko

- Napájení tlačítka je 3V lithiovou baterií, která je přibalena.

- Tlačítko zprovozníte opatrným vytažením označeného slídového izolačního pásku na boku tlačítka.

- Odstraňte jmenovku a poté odstraňte zadní kryt zvonku tak, že s pomocí malého šroubováku zatlačíte v prohlubni na plastový výlisek a zadní kryt tlačítka pomalu vysunete ven.

- Použijte dva otvory v zadní straně tlačítka k jeho připevnění na zeď.

Důležité: NEUMISŤUJTE TLAČÍTKO NA KOV ANI DO BLÍZKOSTI KOVOVÝCH ČI SILOVÝCH VODIČŮ !!

# Zvonek

- Do zvonku vložte 2 x 1,5V alkalické baterie, typ AA (tužkové).

- Zvonek 2 x pípne a je připraven k použití

# Nastavení kódů

Zvonek je přednastaven z továrny, proto není nutné měnit ihned kódy.

Jestliže zvonek bude sám od sebe zvonit, aniž by někdo mačkal tlačítko, případně má-li někdo v sousedství stejný zvonek zakoupený dříve než Vy, přistupte ke změně kódů. Tlačítko umístěte pro potřeby kódování co nejblíže zvonku.

Chcete-li změnit kód, nejprve vyjměte z přijímače na 2 minuty baterie. Poté jednoduše vyndejte z tlačítka baterii přibližně na 10 sekund aby se vymazala paměť vysílače. Baterii vložte zpět do tlačítka a vložte do zvonku baterie, zvonek 2 x pípne a je připraven načíst kódy.  Stiskněte tlačítko se změněným kódem, zvonek zazvoní a je tím nakódován. Poté nespouštějte zvonek po dobu 30 minut aby se kódovací systém uzavřel. Posléze je zvonek připraven k použití.

Jestliže budou problémy pokračovat, ze zvonku vyjměte baterie, počkejte 2 minuty a postupujte od začátku pokynů pro kódování.

UPOZORNĚNÍ: Během minimálně 30minut po nakódování nespouštějte jiné vysílací zařízení pracující na stejné frekvenci (dálkové ovládání vrat a jiné) 433,9MHz.

Případně přistupte ke kódování v době, kdy si budete jisti, že nehrozí spuštění jiného rušivého signálu.

# Nastavení tónů

Tento zvonek má osm (8) nastavitelných tónů. Lze je nastavit přestavením stiskem  mikrospínače v tlačítku, označeném S .

# Provoz zvonku

Zasunete-li zvonek do zásuvky a máte-li upevněné tlačítko, zvonek je připraven k provozu.

# Důležitá upozornění

1) Nemontujte nikdy tlačítko na kov ani do blízkosti kovových předmětů

- Nevystavujte přijímač (zvonek) povětrnostním vlivům ani extrémním podmínkám

# Specifikace

A. Tlačítko				B. Zvonek

Napájení	:	1 x 3V baterie	Napájení	: 	2 x 1,5V alkalická baterie, typ¨AA

typ CR2032

El.spotřeba	:	3mA zap.	El.spotřeba	:	100mA	zvuk

0,003mA vyp	  :	0,3mA		zapnuto

Teplotní rozpětí			:	-10 - +45C

Dosah				:	80metrů

Fn							:	433,9 Mhz

*Dosah zvonku je uváděn vždy na volném prostranství a může být výrazně ovlivněn materiálem budovy, kde je používán. Dosah je závislý na umístění tlačítka i zvonku, které nesmí být v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů.