### Bezdrátový domovní zvonek		SC308 /SC308DT

## Návod na instalaci

Tento bezdrátový domovní zvonek se skládá ze dvou částí:

- Tlačítko (vysílač)  - model SC308DT 2x

- Zvonek (přijímač)

Pro zprovoznění tohoto zvonku není třeba jakýchkoliv vodičů.

Jestliže stisknete tlačítko, vyšlete signál ke zvonku a spustíte zvukový signál. Dosah tlačítka ke zvonku je 85 metrů*

# Tlačítko

- Napájení tlačítka je 3V lithiovou baterií, která je přibalena.

- Odstraňte jmenovku a poté odstraňte zadní kryt zvonku tak, že s pomocí malého šroubováku zatlačíte v prohlubni na plastový výlisek a zadní kryt tlačítka pomalu vysunete ven.

- Použijte dva otvory v zadní straně tlačítka k jeho připevnění na zeď.

Důležité: NEUMISŤUJTE TLAČÍTKO NA KOV ANI DO BLÍZKOSTI KOVOVÝCH ČI SILOVÝCH VODIČŮ !!

# Zvonek

- Jednoduše  zasuňte zvonek do zásuvky 230V/50Hz a zvonek již je připraven k použití.

- Zvonek je upraven tak, aby neblokoval zásuvku ostatním spotřebičům, můžete tedy do zvonku připojit jakýkoliv elektrický spotřebič, se spotřebou max. 10A nebo 1000W.

# Nastavení kódů

Zvonek je přednastaven z továrny, proto není nutné měnit ihned kódy.

Jestliže zvonek bude sám od sebe zvonit, aniž by někdo mačkal tlačítko, případně má-li někdo v sousedství stejný zvonek zakoupený dříve než Vy, přistupte ke změně kódů. Tlačítko umístěte pro potřeby kódování co nejblíže zvonku.

V tlačítku naleznete klemy označené 1 až 4.

Chcete-li změnit kód, nejprve vyjměte přijímače ze zásuvky, počkejte cca 2 minuty, poté jednoduše vyndejte/přepněte v tlačítku (dle provedení) např. klemu označenou 1 (můžete klemu 2, či další kombinace – máte 16 možností) , poté zvonek zasuňte do zásuvky, zvonek 2 x pípne a je připraven načíst kódy.  Stiskněte tlačítko se změněným kódem, zvonek zazvoní a je tím nakódován.

Nechte tlačítko cca 15minut v klidu a nemačkejte jej. Zvonek potřebuje 10minut na nakódování, po více než 10 minutách od prvního nakódování již nebude reagovat na jiná nenakódovaná tlačítka.

Jestliže budou problémy pokračovat, vyjměte zvonek ze zásuvky a postupujte od začátku pokynů pro kódování.

Dbejte vždy na to, aby při kódování byl zvonek (přijímač) vyjmutý ze zásuvky.

Jestliže budou problémy pokračovat, zvonek vysuňte ze zásuvky a postupujte od začátku pokynů pro kódování.

Dbejte však na to, aby při kódování tlačítka byl zvonek (přijímač) vyjmutý ze zásuvky.

# Nastavení tónů

Tento zvonek má osm (8) nastavitelných tónů. Lze je nastavit přestavením stiskem  mikrospínače v tlačítku, označeném S .

# Provoz zvonku

Zasunete-li zvonek do zásuvky a máte-li upevněné tlačítko, zvonek je připraven k provozu.

# Důležitá upozornění

1) Nemontujte nikdy tlačítko na kov ani do blízkosti kovových předmětů

- Nevystavujte přijímač (zvonek) povětrnostním vlivům ani extrémním podmínkám

- V tlačítku používejte výhradně alkalické baterie

# Specifikace

A. Tlačítko				B. Zvonek

Napájení	:	1 x 3V baterie	Napájení	: 	~ 220-240V/50Hz

typ CR2032

El.spotřeba	:	3mA zap.	El.spotřeba	:	100mA	zvuk

0,003mA vyp	  :	0,3mA		zapnuto

Teplotní rozpětí			:	-10 - +45C

Dosah				:	80metrů

Fn							:	433,9 Mhz

*Dosah zvonku je uváděn vždy na volném prostranství a může být výrazně ovlivněn materiálem budovy, kde je používán. Dosah je závislý na umístění tlačítka i zvonku, které nesmí být v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů.