### Bezdrátový domovní zvonek 		SC309

## Návod na instalaci

Tento bezdrátový domovní zvonek se skládá ze dvou částí:

- Tlačítko (vysílač)

- Zvonek (přijímač)

Pro zprovoznění tohoto zvonku není třeba jakýchkoliv vodičů.

Jestliže stisknete tlačítko, vyšlete signál ke zvonku a spustíte zvukový signál. Dosah tlačítka ke zvonku je 85 metrů na volném prostranství*.

Zvonek můžete připojit do zásuvky kdekoliv v domě, obchodě, kanceláři apod. Počítejte s tím, že vzdálenost může být mírně zkrácena vlivem zdí a kovových předmětů*.

# Tlačítko

- Napájení tlačítka je 12V alkalickou baterií (typ A23), která je vložena v tlačítku.

- Odstraňte zadní kryt tlačítka malým šroubovákem, kterým zatlačíte na straně tlačítka a zadní část vysuňte ven.

- Použijte dva otvory v zadní straně tlačítka k jeho připevnění na zeď. NEUMISŤUJTE TLAČÍTKO NA KOV !! K připevnění použijte malé šroubky a případně hmoždinky.

- Jestliže jste připevnili tlačítko na zeď, vezměte jmenovku, napište na ní své jméno, firmu apod. a poté jmenovku zpět přitlačte na přední část tlačítka.

Důležité: Nemontujte nikdy tlačítko na kov ani do blízkosti kovových předmětů !

# Zvonek

- Zvonek je napájen z elektrické sítě 220V/50Hz.

- Zasuňte zvonek do zásuvky a tímto je připraven k použití.

# Nastavení tónů

U zvonku je možno zvolit jeden ze dvou zabudovaných tónů.

Nastavení provedete v tlačítku klemou označenou T, kterou přesunete do druhé polohy než je.

Postup odstranění krytu tlačítka je popsán v kapitole Tlačítko.

# Nastavení kódů

Upozornění: k tomuto kroku přistupte pouze v případě, že Váš zvonek sám zvoní, nebo víte-li, že ve Vašem okolí je připevněn stejný zvonek. Jinak nastavení není nezbytně nutné.

Použijte malý šroubovák a odstraňte kryt přepínatelných klem na zadní straně zvonku. Uvnitř naleznete přepínače označené 1 2 3 4.

Taktéž odstraňte kryt tlačítka (viz kapitola Tlačítko) a uvnitř naleznete vyjímatelné klemy s označením 1 2 3 4.

Pro kódování přepněte například přepínač 1 ve zvonku a vyjměte klemu 1 v tlačítku.

V případě, že zvonek stále zvoní, pokračujte stejným způsobem s klemami 2 3 4. Máte celkem 16 možností nastavení.

Pozor! Zvonek musí být vyjmutý ze zásuvky!

# Provoz zvonku

Zasunete-li zvonek do zásuvky a máte-li upevněné tlačítko, zvonek je připraven k provozu.

# Důležitá upozornění

- Nemontujte nikdy tlačítko na kov ani do blízkosti kovových předmětů*

- Nevystavujte přijímač (zvonek) povětrnostním vlivům ani extrémním podmínkám

- V tlačítku používejte výhradně alkalické baterie

# Specifikace

A. Tlačítko				B. Zvonek

Napájení	:	1 x 12V baterie	Napájení	: 	~ 220-240V/50Hz

typ (A23)

El.spotřeba	:	3mA zap.	El.spotřeba	:	100mA	zvuk

0,003mA vyp	  :	0,3mA		zapnuto

Teplotní rozpětí			:	-10 - +45C

Dosah				:	80metrů

Fn							:	433,9 Mhz

*Dosah zvonku je uváděn vždy na volném prostranství a může být výrazně ovlivněn materiálem budovy, kde je používán. Dosah je závislý na umístění tlačítka i zvonku, které nesmí být v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů.