### Bezdrátový domovní zvonek	do zásuvky	se

### zabudovaným stroboskopem

### SC323

## Návod na instalaci

Tento bezdrátový domovní zvonek se skládá ze dvou částí:

- Tlačítko (vysílač)

- Zvonek (přijímač)

Pro zprovoznění tohoto zvonku není třeba jakýchkoliv vodičů.

Jestliže stisknete tlačítko, vyšlete signál ke zvonku a spustíte zvukový signál. Dosah tlačítka ke zvonku je 80 metrů*

# Tlačítko

- Napájení tlačítka je 3V lithiovou baterií, která je přibalena.

- Odstraňte jmenovku a poté odstraňte zadní kryt zvonku tak, že s pomocí malého šroubováku zatlačíte v prohlubni na plastový výlisek a zadní kryt tlačítka pomalu vysunete ven.

- Použijte dva otvory v zadní straně tlačítka k jeho připevnění na zeď.

Důležité: NEUMISŤUJTE TLAČÍTKO NA KOV ANI DO BLÍZKOSTI KOVOVÝCH ČI SILOVÝCH VODIČŮ !!

# Zvonek

- Jednoduše  zasuňte zvonek do zásuvky 230V/50Hz a zvonek již je připraven k použití.

# Nastavení kódů

Zvonek je přednastaven z továrny, proto není nutné měnit ihned kódy.

Jestliže zvonek bude sám od sebe zvonit, aniž by někdo mačkal tlačítko, případně má-li někdo v sousedství stejný zvonek zakoupený dříve než Vy, přistupte ke změně kódů. Tlačítko umístěte pro potřeby kódování co nejblíže zvonku.

V tlačítku naleznete klemy označené 1 až 4.

Chcete-li změnit kód, nejprve vyjměte přijímač ze zásuvky, počkejte cca 2 minuty, poté jednoduše vyndejte/přepněte v tlačítku (dle provedení) např. klemu označenou 1 (můžete klemu 2, či další kombinace – máte 16 možností) , poté zasuňte zvonek do zásuvky, zvonek 2 x pípne a je připraven načíst kódy.  Stiskněte tlačítko se změněným kódem, zvonek zazvoní a je tím nakódován.

Nechte tlačítko cca 15minut v klidu a nemačkejte jej. Pokud byste měnili kód od druhého tlačítka udělejte to do 10 minut. Zvonek potřebuje 10minut na nakódování, po více než 10 minutách od prvního nakódování již nebude reagovat na jiná tlačítka.

Jestliže budou problémy pokračovat, zvonek vysuňte ze zásuvky a postupujte od začátku pokynů pro kódování.

Dbejte však na to, aby při kódování tlačítka byl zvonek (přijímač) vyjmutý ze zásuvky.

# Nastavení tónů

Tento zvonek má osm (8) nastavitelných tónů. Lze je nastavit přestavením stiskem  mikrospínače v tlačítku, označeném S .

# Nastavení módu signalizace

Na zvonku je umístěn přepínač s jehož pomocí zvonlíte mód signalizace. Můžete nastavit pouze zvonění nebo zvonění+stroboskop nebo pouze signalizaci stroboskopem.

# Důležitá upozornění

1)  Nemontujte nikdy tlačítko na kov ani do blízkosti kovových předmětů

- Nevystavujte přijímač (zvonek) povětrnostním vlivům ani extrémním podmínkám

# Specifikace

A. Tlačítko				B. Zvonek

Napájení	:	1 x 3V baterie	Napájení	: 	~ 220-240V/50Hz

typ CR2032

El.spotřeba	:	3mA zap.	El.spotřeba	:	100mA	zvuk

0,003mA vyp	  :	0,3mA		zapnuto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teplotní rozpětí			:	-10 - +45C

Dosah				:	80metrů

Fn							:	433,9 Mhz

*Dosah zvonku je uváděn vždy na volném prostranství a může být výrazně ovlivněn materiálem budovy, kde je používán. Dosah je závislý na umístění tlačítka i zvonku, které nesmí být v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů.

**Upozornění: Stroboskopy používají blikající světlo a to může u některých lidí vyvolat epileptický záchvat. Ještě před použitím přístroje konzultujte jeho použití se svým lékařem v případě, že trpíte epilepsií nebo máte některé z následujících příznaků: změněné vidění, záškuby svalů nebo očí, jiné bezděčné pohyby, ztrátu povědomí o vašem okolí, duševní poruchy nebo záchvaty.