### Multifunkční bezdrátový domovní zvonek			SC352

## Návod na instalaci

Tento bezdrátový domovní zvonek se skládá ze dvou částí:

- Tlačítko (vysílač)

- Zvonek (přijímač)

Pro zprovoznění tohoto zvonku není třeba jakýchkoliv vodičů.

Jestliže stisknete tlačítko, vyšlete signál ke zvonku a spustíte zvukový signál. Dosah tlačítka ke zvonku je 100 metrů na volném prostranství*.

Zvonek můžete umístit kdekoliv v domě, obchodě, kanceláři atd. Počítejte s tím, že vzdálenost může být zkrácena vlivem zdí a kovových předmětů.

# Tlačítko

- Napájení tlačítka je 1 x 3V lithiovou baterií (CR2032), která je přibalena.

- Odstraňte jmenovku vysunutím plastového krytu dle obrázku. Poté použijte malý šroubovák k vysunutí zadního krytu pod kterým se nachází baterie.

- Baterie je již instalovaná, pro zprovoznění vytažením odstraňte plastový pásek.

- Použijte dva otvory v zadním krytu tlačítka k jeho připevnění na zeď. NEUMISŤUJTE TLAČÍTKO NA KOV NEBO DO BLÍZKOSTI KOVOVÁCH ČI SILOVÝCH VODIČŮ!! K připevnění použijte malé šroubky a případně hmoždinky.

- Poté zakrytujte jmenovku.

Důležité: Nemontujte nikdy tlačítko na kov ani do blízkosti kovových předmětů !

# Zvonek

- Zvonek je napájen bateriemi.

- Sundejte zadní kryt zvonku jeho vysunutím.

- Vložte 4 x 1,5V alkalické baterie dle vyznačené polarity

- Zakrytujte baterie, multifunkční zvonek je připraven k používání.

# Nastavení tónů

Tento zvonek má 8 (osm) nastavitelných tónů. Lze je nastavit stisknutím mikrospínače v tlačítku (označený S). Stiskněte jednou a nechte melodii dohrát, poté stiskněte opět, chcete-li změnit zvuk.

# Nastavení kódů

Zvonek je přednastaven z továrny, proto není nutné měnit ihned kódy.

Jestliže zvonek bude sám od sebe zvonit, aniž by někdo mačkal tlačítko, případně má-li někdo v sousedství stejný zvonek zakoupený dříve než Vy, přistupte ke změně kódů. Tlačítko umístěte pro potřeby kódování co nejblíže zvonku.

V tlačítku naleznete klemy označené 1 až 4.

Chcete-li změnit kód, nejprve vyjměte z přijímače baterie, počkejte cca 2 minuty, poté jednoduše vyndejte/přepněte v tlačítku (dle provedení) např. klemu označenou 1 (můžete klemu 2, či další kombinace – máte 16 možností) , poté vložte do zvonku baterie, zvonek 2 x pípne a je připraven načíst kódy.  Stiskněte tlačítko se změněným kódem, zvonek zazvoní a je tím nakódován.

Nechte tlačítko cca 15minut v klidu a nemačkejte jej. Zvonek potřebuje 10minut na nakódování, po více než 10 minutách od prvního nakódování již nebude reagovat na jiná nenakódovaná tlačítka.

Jestliže budou problémy pokračovat, vyjměte ze zvonku baterie a postupujte od začátku pokynů pro kódování.

Dbejte vždy na to, aby při kódování byly ze zvonku (přijímače) vyjmuty baterie.

# Nastavení hlasitosti

Změnou polohy přepínače LO – HI (zadní strana zvonku) nastavíte hlasitost zvonku

Nastavení hodin, alarmu atd.

Tato část má následující funkce:

Digitální hodiny, kalendář, alarm, alarm narozenin, odpočítávač času, vnitřní teplota.

Po stisknutí tlačítka MODE můžete zvonlit následující funkci:

Digitální hodiny, mód 12/24 hodin, alarm, alarm narozenin, odpočítávač času

# Nastavení hodin

- stiskněte tlačítko MODE jednou pro nastavení statusu 12/24 hodin

- použijte tlačítka SET a UP nebo DOWN pro nastavení

# Nastavení alarmu

Stiskněte tlačítko ALARM pro nastavení, potom opět použijte tlačítka SET DOWN a UP pro nastavení.

Použijte tlačítko pro funkci SNOOZE jestliže alarm je zapnutý, alarm bude každé 3 minuty opět zvonit (max. 4 cykly – potom se alarm vypne)

Pro vypnutí alarmu jednoduše stiskněte tlačítko SET až nebudou vidět číslice a alarm bude vypnutý.

# Alarm narozenin

- Stiskněte 3x tlačítko MODE pro nastavení.

- Opět použijte tlačítka SET DOWN a UP pro nastavení. Přístroj 5 minut zahraje narozeninovou písničku a poté přestane hrát.

- Pro zrušení funkce vstupte do menu dle kroku a) aby nebyly vidět číslice na displeji

Časovač (odpočítávač času)

- Stiskněte 4x tlačítko MODE pro nastavení.

- Opět použijte tlačítka SET DOWN a UP pro nastavení (od 23,59-0,00)

- Stiskněte tlačítko SET pro zahájení odpočítávání času

- Po uplynutí nastavené doby přístroj zvukem oznámí konec a displej bude blikat

# Teploměr

Přístroj ukazuje teplotu automaticky. Použijte tlačítko SET pro nastavení měření ve stupních Celsiových (C) či Farradayových (F)

# Hudba

Hudbu k funcím přístroje lze nastavit tlačítkem DOWN. Stiskněte tlačítko DOWN a vyslechněte melodie, při vámi vybrané melodii opět stiskněte tlačítko DOWN

# Důležitá upozornění

- Nemontujte nikdy tlačítko na kov ani do blízkosti kovových předmětů

- Nevystavujte přijímač (zvonek) povětrnostním vlivům ani extrémním podmínkám

- Nemíchejte staré a nové baterie

- Používejte výhradně alkalické baterie

- Nikdy nepoužívejte DOBÍJECÍ baterie

# Specifikace zvonku

A. Tlačítko				B. Zvonek

Napájení	:	1 x 3V baterie	Napájení	: 	2 x 1,5V baterie, typ ´AA´

(CR2032 – součástí balení)

El.spotřeba	:	3mA zap.	El.spotřeba	:	100mA	zvuk

0,003mA vyp	  :	0,3mA		zapnuto

Počet nastavitelných tónů			:	8

Počet nastavitelných kódů			:	16

Teplotní rozpětí			:	-10 - +45C

Dosah				:	100metrů

Fn							:	433,9 Mhz

# Specifikace multifunkčních hodin

Napájení:		3V (2 x 1,5V alk. Baterie AA)

El. spotřeba:		100mA (při provozu) /0,3mA v pohotovostním stavu

Teplotní rozpětí			:	-10 - +45C

*Dosah zvonku je uváděn vždy na volném prostranství a může být výrazně ovlivněn materiálem budovy, kde je používán. Dosah je závislý na umístění tlačítka i zvonku, které nesmí být v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů.