### Přenosný bezdrátový domovní zvonek s reálnými melodiemi													SC371

## Návod na instalaci

Tento bezdrátový domovní zvonek se skládá ze dvou částí:

- Tlačítko (vysílač)

- Zvonek (přijímač)

Dosah tlačítka ke zvonku je 100 metrů*.

# Tlačítko

- Napájení tlačítka je 1 x 3V lithiovou baterií (CR2032), která je přibalena.

- Odstraňte jmenovku vysunutím plastového krytu dle obrázku. Poté použijte malý šroubovák k vysunutí zadního krytu pod kterým se nachází baterie.

- Baterie je již instalovaná, pro zprovoznění vytažením odstraňte plastový pásek.

- Použijte dva otvory v zadním krytu tlačítka k jeho připevnění na zeď.

- Na zvonku je umístěna jmenovka, kterou odklopíte malým šroubovákem

Důležité: Nemontujte nikdy tlačítko na kov ani do blízkosti kovových předmětů !

# Zvonek

- Zvonek je napájen bateriemi.

- Sundejte zadní kryt zvonku jeho vysunutím.

- Vložte 2 x 1,5V alkalické baterie (typ AA) dle vyznačené polarity

- Zakrytujte baterie, multifunkční zvonek je připraven k používání.

# Nastavení tónů

Tento zvonek má 4 (čtyři) nastavitelné REÁLNÉ melodie. Lze je nastavit stisknutím mikrospínače v tlačítku. Stiskněte jednou a nechte melodii dohrát, poté stiskněte opět, chcete-li změnit zvuk.

# Nastavení kódů

Zvonek je přednastaven z továrny, proto není nutné měnit ihned kódy.

Jestliže zvonek bude sám od sebe zvonit, aniž by někdo mačkal tlačítko, případně má-li někdo v sousedství stejný zvonek zakoupený dříve než Vy, přistupte ke změně kódů. Tlačítko umístěte pro potřeby kódování co nejblíže zvonku.

Chcete-li změnit kód, nejprve vyjměte ze zvonku i tlačítka baterie, počkejte cca  15 sekund, poté jednoduše vložte zpět do zvonku i tlačítka baterie, zvonek 2 x pípne a je připraven načíst kódy.  Stiskněte tlačítko zvonek zazvoní a je tím nakódován.

Tlačítko používá tzv. plovoucí kód.

UPOZORNĚNÍ: Během minimálně 30minut po nakódování nespouštějte jiné vysílací zařízení pracující na stejné frekvenci (dálkové ovládání vrat a jiné) 433,9MHz.

Případně přistupte ke kódování v době, kdy si budete jisti, že nehrozí spuštění jiného rušivého signálu.

V případě, že si chcete přikoupit další tlačítko k dalšímu vchodu, postupujte stejně jako při kódování. Vyjměte z obou tlačítek i ze zvonku baterie. Počkejte cca 15sekund, poté baterie zandejte zpět do zvonku i tlačítka. Zvonek pípne. Nejprve stiskněte tlačítko od hlavního vchodu a zvonek načte kód a zazvoní. Do deseti minut stiskněte druhé tlačítko a zvonek načte další kód od druhého tlačítka. Od každého tlačítka nyní můžete nastavit jinou melodii.

Jestliže budou problémy pokračovat postupujte od začátku pokynů pro kódování.

Dbejte vždy na to, aby při kódování byly ze zvonku (přijímače) i z tlačítka (přijímače) vyjmuty baterie.

# Důležitá upozornění

- Nemontujte nikdy tlačítko na kov ani do blízkosti kovových předmětů

- Nevystavujte přijímač (zvonek) povětrnostním vlivům ani extrémním podmínkám

- Nemíchejte staré a nové baterie

- Používejte výhradně alkalické baterie

- Nikdy nepoužívejte DOBÍJECÍ nebo OBYČEJNÉ baterie

# Specifikace zvonku

A. Tlačítko						B. Zvonek

Napájení	:	1 x 3V baterie			Napájení : 2 x 1,5V baterie, typ ¨AA¨

(CR2032 – součástí balení)

El.spotřeba	:	3mA zap.			El.spotřeba	:100mA	zvuk

0,003mA vyp	  :0,003mA	zapnuto

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Počet nastavitelných tónů			:4

Počet nastavitelných kódů			:16

Teplotní rozpětí			:-10 - +45C

Dosah				:100metrů

Fn							:433,9 Mhz

*Dosah zvonku je uváděn vždy na volném prostranství a může být výrazně ovlivněn materiálem budovy, kde je používán. Dosah je závislý na umístění tlačítka i zvonku, které nesmí být v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů.