### Alarm s klávesnicí a magnetickým senzorem		SC612

Alarm detekuje nežádoucí vniknutí do Vašeho domu, obchodu atp. oknem nebo dveřmi.

Tuto funkci lze zapnout i vypnout pomocí 4 číselného kódu nastaveného na klávesnici.

## Instalace baterií

- Odstraňte kryt prostoru pro baterie na zadní straně alarmu

- Vložte 2 x 1,5V alkalické baterie, typ ¨AA¨ (tužková) a dbejte na vyznačenou polaritu. (Baterie není součástí výrobku)

## Návod na instalaci

- Zvolte vhodný prostor, který chcete chránit – dveře či okno.

- Namontujte alarm i magnetický kontakt pomocí přiložených šroubků tak, aby mezi alarmem a kontaktem byla mezera max. 12 mm. Šipky vyznačené na alrmu i kontaktu musí být proti sobě.

- Zkontrolujte upevnění alarmu i kontaktu. Musí být dostatečně pevné.

## Naprogramování alarmu (zvolení bezpečnostního kódu)

Můžete uvést alarm do pohotovostního stavu, nebo tento stav zrušit pomocí předvoleného bezpečnostního kódu. Tento kód se dá nastavit následovně:

  - Stiskněte kód předvolený z továrny (11) a stiskněte ¨*¨, zelené světlo bude blikat a jedno pípnutí bude signalizovat, že nastala procedura změny kódu.

  - Zvolte vlastní kód, může být až čtyřmístný, například 1234 a stiskněte      opět ¨*¨. Poté zazní krátká melodie signalizující potvrzení uložení nového kódu. Poté budete používat tento kód k aktivaci/deaktivaci alarmu.

  - Budete-li chtít změnit kód budete postupovat od bodu ¨a¨ s tím rozdílem, že místo kódu 11 zvolíte vlastní kód, kterým jste tovární nastavení změnili.

## Aktivace / deaktivace alarmu

Tuto funkci použijete následovně:

- K aktivaci alarmu stiskněte vlastní bezpečnostní kód (například 1234), poté stiskněte jednou ¨#¨ a uslyšíte krátké pípnutí. Zelené světlo na alarmu se do 30 sekund rozsvítí a signalizuje tím aktivaci. Máte 30 sekund na opuštění prostoru, který chcete hlídat. Poté je alarm plně aktivován.

- Pro deaktivaci stiskněte vlastní bezpečnostní kód (například 1234) a  stiskněte jednou ¨#¨. Dvojité pípnutí bude indikovat deaktivaci alarmu.

## Funkce

Jestliže alarm zaregistruje narušení hlídaného místa, běží 8 sekundová doba k zapnutí sirény, případně k deaktivaci alarmu.

Jestliže alarm nebude deaktivován, siréna bude znít 45 sekund. Během tónu sirény lze zadat bezpečnostní kód dle výše uvedeného postupu a siréna bude vypnuta.

## Důležité

Alarm SC612 je citlivé elektronické zařízení. Proto je nutné dodržovat následující zásady:

- Vždy používejte alkalické baterie. Používejte pouze jeden typ a baterie nemíchejte (staré s novými)

- Nepoužívejte dobíjecí baterie

- Jestliže alarm nebudete používat delší dobu, vyjměte baterie

- Nevystavujte alarm povětrnostním vlivům a neumisťujte jej na exponovaná místa nebo do jejich blízkosti. Alarm je určen pro vnitřní použití.

- Dbejte na vkládání správných baterií a na správnou polaritu.

- Nedodržením výše uvedených pokynů může dojít k poškození výrobku, případně k jinému poškození.

- Nikdy nepoužívejte DOBÍJECÍ baterie

# Specifikace

Napájení	:		2 x 1,5V baterie	( ¨AA¨, UM3, LR6 – nejsou přibaleny)

Detekční zóna:		dveře či okno

Bezpečnostní kód:	až čtyřmístný kód

Siréna:		přibližně 110dB (30cm od výrobku)